http://truddoc.narod.ru

Временные нормы

эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств

РД 3112199-1085-02

(утв. Минтрансом РФ 4 апреля 2002 г.)

(с изменениями от 5 января 2004 г.)

Срок действия до 01.01.2004 г.

1. Введение

Нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств предназначены для планирования потребности транспортных предприятий в шинах, осуществления режима экономии и рационального использования материальных ресурсов, определения уровня тарифов и обеспечения расчетов по налогообложению предприятий.

Нормы эксплуатационного пробега шин разработаны с учетом статистического анализа фактических данных о средних пробегах и основных причинах выхода из строя около 420 тыс.шин, снятых с эксплуатации на автотранспортных предприятиях Российской Федерации.

2. Область применения

Настоящие нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств установлены для шин, предназначенных для использования на легковых, грузовых автомобилях, автобусах и троллейбусах, прицепах и полуприцепах (категорий М1, М2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, О3 и О4) (Приложение 1), которые не подвергались восстановительному ремонту и были сняты с эксплуатации по следующим причинам:

- износ рисунка протектора (при условии пригодности шины к восстановительному ремонту);

- разрушения производственного или эксплуатационного характера, исключающие возможность проведения восстановительного ремонта.

Нормы обязательны для использования организациями и индивидуальными предпринимателями, независимо от организационно-правовой формы.

3. Расчет норм эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств

3.1. Нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств устанавливаются на основе среднестатистического пробега шин, снятых с эксплуатации.

3.2. Среднестатистические пробеги шин легковых автомобилей (категории М1), грузовых автомобилей (категорий N1, N2 и N3), а также автобусов и троллейбусов (категорий М2, М3) представлены в табл. 1-3.

Нормы эксплуатационного пробега шин устанавливаются для каждого типоразмера и модели шины, а также каждой модификации эксплуатируемых автомобилей и соответствуют определенным условиям работы автомобильного транспорта.

Для автомобильных шин, эксплуатирующихся на прицепах и полуприцепах, нормы эксплуатационного пробега устанавливаются как для автомобилей-тягачей.

3.3. Учет дорожно-транспортных и других эксплуатационных факторов производится с помощью ряда поправочных коэффициентов к величине среднестатистического пробега шин.

Поправочные коэффициенты в зависимости от категории условий эксплуатации и характера работы автотранспортных средств представлены в табл. 4 и 5.

Категория условий эксплуатации автотранспортных средств представлена в табл. 6.

Норма эксплуатационного пробега шины (Hi) получается умножением среднестатистического пробега шины на поправочные коэффициенты:

H  = H х К1 х К2,

i

где Н - среднестатистический пробег шины, тыс.км;

К1    - поправочный  коэффициент,   учитывающий   категорию  условий

эксплуатации автотранспортного средства (см. табл. 4);

К2    - поправочный    коэффициент,    учитывающий    условия работы

автотранспортного средства (см. табл. 5).

При этом норма эксплуатационного пробега шины не должна быть ниже 25% от среднестатистического пробега шины.

3.4. Для новых моделей шин и новых марок автомобилей, для которых не установлены нормы эксплуатационного пробега шин, руководитель предприятия вправе ввести в действие приказом по предприятию временную норму на основании средних пробегов списанных шин, согласованную с ФГУП НИИАТ. При этом срок действия временных норм не должен превышать 2 года. В течение этого периода проводится проверка соответствия установленного значения нормы среднестатистическому пробегу шины данного типоразмера и модели для конкретного автотранспортного средства и уточнение значения нормы.

Апробация временных норм эксплуатационного пробега шин выполняется ФГУП НИИАТ с привлечением автотранспортных предприятий. После уточнения временных норм эксплуатационного пробега шин, они утверждаются в Министерстве транспорта Российской Федерации и приобретают статус постоянно действующих норм.

Таблица 1

Среднестатистический пробег шин легковых автомобилей (категория М1)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Базовая модель  |   Обозначение    |    Модель шины    |Среднеста-|

|п/п|   автомобиля    |(типо-размер) шины|                   |тистичес- |

|   |                 |                  |                   |кий пробег|

|   |                 |                  |                   |шины, тыс.|

|   |                 |                  |                   |    км    |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

| 1 |        2        |        3         |         4         |    5     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|       Автомобили отечественного производства и стран членов СНГ       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. |ВАЗ-1111 "Ока"  и|135/80R12         |БИ-308             |    35    |

|   |модификации      |                  |                   |          |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|2. |ВАЗ-2101,  -2102,|155-13/ 6,15-13   |И-151              |    40    |

|   |-2103,     -2104,|——————————————————|———————————————————|——————————|

|   |-2105,     -2106,|165-13/ 6,45-13   |АИ-168У,     М-145,|    40    |

|   |-2107,     -2108,|                  |С-110, Вл-20, VS-2 |          |

|   |-2109           и|——————————————————|———————————————————|——————————|

|   |модификации      |165/70R13         |Бл-85, ВС-11, ВС-2,|    45    |

|   |                 |                  |Бц-19,       Я-508,|          |

|   |                 |                  |КАМА-205, КАМА-503,|          |

|   |                 |                  |МР-8               |          |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|   |                 |165/80R13         |МИ-16-1,     МИ-16,|    45    |

|   |                 |                  |Я-370, Я-515       |          |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|   |                 |175/70R13         |Бл-85, ВС-4, ВС-11,|    45    |

|   |                 |                  |ВС-20, 10В,  VS-12,|          |

|   |                 |                  |М-202,       М-204,|          |

|   |                 |                  |Я-380,       Я-458,|          |

|   |                 |                  |Я-545,       Я-552,|          |

|   |                 |                  |И-391,      БИ-391,|          |

|   |                 |                  |ВлИ-391            |          |

|   |                 |                  |———————————————————|——————————|

|   |                 |                  |М-232, 0-78, Я-400,|    40    |

|   |                 |                  |15В, SPT-4         |          |

|   |                 |——————————————————|———————————————————|——————————|

|   |                 |185/65R13         |БЦ-13,       БЦ-16,|    45    |

|   |                 |                  |К-161, К-177       |          |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|3. |ВАЗ-2121 "Нива" и|175-16/6,95-16    |Вл-21, ВлИ-5       |    45    |

|   |модификации      |                  |                   |          |

|   |                 |——————————————————|———————————————————|——————————|

|   |                 |175/80R16         |Я-457              |    45    |

|   |                 |                  |———————————————————|——————————|

|   |                 |                  |ВЛИ-10             |    40    |

|   |                 |——————————————————|———————————————————|——————————|

|   |                 |185/75R16         |К-156              |    45    |

|   |                 |                  |———————————————————|——————————|

|   |                 |                  |VS-17, Вл-53       |    40    |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|4. |ГАЗ-24          и|7,35-14           |ИД-195,     АИД-23,|    40    |

|   |модификации      |                  |ВЛ-14, ВЛ-20       |          |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|5. |ГАЗ-3102, -31013,|205/70R14         |ИД-220,     ОИ-297,|    50    |

|   |-31029, - 3105, -|                  |ИЛ-259,       VS-1,|          |

|   |33029,      -24 и|                  |KAMA-ART,     KC-2,|          |

|   |модификации      |                  |БЦИД-220,     БЦ-1,|          |

|   |                 |                  |И-371,       И-503,|          |

|   |                 |                  |НР-60,        ЛМ-2,|          |

|   |                 |                  |Беп-59,      Я-426,|          |

|   |                 |                  |Я-440, Я436        |          |

|   |                 |                  |———————————————————|——————————|

|   |                 |                  |М-227, М-217       |    45    |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|6. |ГАЗ-3110        и|195/65R15         |Л-8,  KAMA  Nicola,|    50    |

|   |модификации      |                  |KAMA Grant,  Я-437,|          |

|   |                 |                  |Я-456, И-501       |          |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|7. |ГАЗ-14 "Чайка"   |9,35-15           |ИЛ-126, ИЛ-137     |    24    |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|8. |ЗАЗ-968, -1102  и|155/70R13         |Бц-11,       БЛ-85,|    45    |

|   |модификации      |                  |БЛ-85-1            |          |

|   |                 |——————————————————|———————————————————|——————————|

|   |                 |6,15-13           |И-151              |    40    |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|9. |ИЖ-2125,   -2126,|6,45-13           |М-145,       Вл-20,|    40    |

|   |-2715,           |                  |БЦС-1, С-110       |          |

|   |Москвич-408,     |——————————————————|———————————————————|——————————|

|   |-412, -423, -424,|165/70R13         |Я-370              |    40    |

|   |-427,      -2136,|——————————————————|———————————————————|——————————|

|   |-2140           и|165/80R13         |МИ-16, М-190, Я-370|    45    |

|   |модификации      |                  |                   |          |

|   |                 |                  |———————————————————|——————————|

|   |                 |                  |Вл-14, АИ-168У     |    40    |

|   |                 |——————————————————|———————————————————|——————————|

|   |                 |175/70R13         |ИН-251,        10В,|    45    |

|   |                 |                  |ВлИ-391,     И-391,|          |

|   |                 |                  |БИ-391, Я-402      |          |

|   |                 |                  |———————————————————|——————————|

|   |                 |                  |Я-400, С-129, SPT-4|    40    |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|10.|Москвич-2141    и|165/80R14         |МИ-180             |    45    |

|   |модификации      |                  |                   |          |

|   |                 |——————————————————|———————————————————|——————————|

|   |                 |185/65R14         |БЦ-5,        И-394,|    50    |

|   |                 |                  |БИ-394, М-239,  268|          |

|   |                 |                  |К-187,       Я-438,|          |

|   |                 |                  |Я-460,       Я-523,|          |

|   |                 |                  |Я-540, VS-18       |          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                  Автомобили зарубежного производства                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. |BMW     различных|185/65R15,        |шины    зарубежного|    50    |

|   |модификаций      |195/65R15,        |производства       |          |

|   |                 |205/60R14         |                   |          |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|2. |Chevrolet        |195/70R14,        |шины    зарубежного|    50    |

|   |различных        |185/70R14,        |производства       |          |

|   |модификаций      |235/55R15         |                   |          |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|3. |Daewoo  различных|175/70R13,        |шины    зарубежного|    45    |

|   |модификаций      |185/65R14         |производства       |          |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|4. |Ford    различных|175/70R13,        |шины    зарубежного|    55    |

|   |модификаций      |185/65R13,        |производства       |          |

|   |                 |185/65R14,        |                   |          |

|   |                 |185/70R14,        |                   |          |

|   |                 |185/75R14,        |                   |          |

|   |                 |195/70R14         |                   |          |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|5. |Hyundai различных|195/70R14,        |шины    зарубежного|    40    |

|   |модификаций      |195/75R14,        |производства       |          |

|   |                 |205/60R15         |                   |          |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|6. |Honda   различных|185/70R14,        |шины    зарубежного|    50    |

|   |модификаций      |205/65R14,        |производства       |          |

|   |                 |185/65R15,        |                   |          |

|   |                 |195/60R15,        |                   |          |

|   |                 |185/65R15,        |                   |          |

|   |                 |205/65R15         |                   |          |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|7. |Kia     различных|165/70R13,        |шины    зарубежного|    45    |

|   |модификаций      |175/70R13,        |производства       |          |

|   |                 |195/75R14         |                   |          |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|8. |Mercedes     Benz|185/70R14,        |шины    зарубежного|    50    |

|   |различных        |195/65R14,        |производства       |          |

|   |модификаций      |195/75R14,        |                   |          |

|   |                 |195/65R15,        |                   |          |

|   |                 |205/60R15,        |                   |          |

|   |                 |205/65R15         |                   |          |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|9. |Opel    различных|185/70R14,        |шины    зарубежного|    60    |

|   |модификаций      |195/70R14,        |производства       |          |

|   |                 |225/70R15,        |                   |          |

|   |                 |225/75R16,        |                   |          |

|   |                 |235/75R16         |                   |          |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|10.|SAAB    различных|185/65R15,        |шины    зарубежного|    40    |

|   |модификаций      |195/60R15,        |производства       |          |

|   |                 |205/65R15         |                   |          |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|11.|Renault различных|175/70R13,        |шины    зарубежного|    55    |

|   |модификаций      |195/65R14         |производства       |          |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|12.|Toyota  различных|165/70R13,        |шины    зарубежного|    50    |

|   |модификаций      |175/70R13,        |производства       |          |

|   |                 |195/70R14,        |                   |          |

|   |                 |185/80R14         |                   |          |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|13.|Volkswagen       |165/70R13,        |шины    зарубежного|    55    |

|   |различных        |175/70R13,        |производства       |          |

|   |модификаций      |185/65R14,        |                   |          |

|   |                 |185/70R14,        |                   |          |

|   |                 |205/70R14         |                   |          |

|———|—————————————————|——————————————————|———————————————————|——————————|

|14.|Volvo   различных|185/60R15,        |шины    зарубежного|    50    |

|   |модификаций      |185/65R15,        |производства       |          |

|   |                 |185/70R15,        |                   |          |

|   |                 |195/70R15,        |                   |          |

|   |                 |205/65R15         |                   |          |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица 2

Среднестатистический пробег шин грузовых автомобилей (категории N1, N2, N3)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |    Базовая модель    |  Обозначение  |   Модель шины    |Среднес- |

|п/п|      автомобиля      | (типо-размер) |                  |татисти- |

|   |                      |     шины      |                  | ческий  |

|   |                      |               |                  | пробег  |

|   |                      |               |                  |  шины,  |

|   |                      |               |                  | тыс. км |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

| 1 |          2           |       3       |        4         |    5    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  Грузовые автомобили отечественного производства и стран членов СНГ   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Грузовые автомобили полной массой до 3,5 т включительно (категория N1) |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. |Автомобили   семейства|175R16C        |К-135,      Я-462,|   75    |

|   |ГАЗ-3302  "Газель",  в|               |И-512,    ВЛИ-10М,|         |

|   |т.ч.     специальные и|               |Бр-102, ВИ-14     |         |

|   |специализированные  на|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |базе   их      шасси и|175/80R16C     |Я-447, ДП-10      |   75    |

|   |модификации           |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|2. |Автомобили   семейства|185/75R16C     |К-156,      К-170,|   70    |

|   |ГАЗ-2217  "Соболь"   и|               |К-182, М-219      |         |

|   |модификации           |               |                  |         |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |215/65R16      |К-181             |   60    |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |225/60R16      |М-250, К-174      |   60    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|3. |ИЖ-2715-01, -27151-01,|175/80R13      |Я-379             |   50    |

|   |-27156-01,            |               |                  |         |

|   |Москвич-2335.  -233522|               |                  |         |

|   |и модификации         |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|4. |Псковавто-2214,  -2931|8,40-15        |Я-245, Я-192      |   55    |

|   |"Фермер"              |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|5. |Псковавто-2943        |175R16C        |К-135,      Я-462,|   75    |

|   |"Фермер"              |               |И-512,    ВЛИ-10М,|         |

|   |                      |               |БР-102, ВИ-14     |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|6. |РАФ-33111,     -3311 и|185/82R15C     |Я-288             |   60    |

|   |модификации           |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |185/80R15C     |М-243             |   55    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|7. |УАЗ-3741,      -37419,|225R16C        |К-151             |   65    |

|   |-3962, -39629,  -3909,|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |-39099, -2206, -22069,|215/90R15      |Я-245-1, ЯИ-357А  |   65    |

|   |-3303, -33039,  -2746,|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |-33036,        -39094,|225/75R16      |К-153, Я-435А     |   65    |

|   |-39095, -3153,  31539,|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |-3159                 |8,40-15        |Я-245, Я-192      |   50    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Грузовые автомобили полной массой свыше 3,5 т до 12,0 т включительно  |

|                            (категории N2)                             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. |ГАЗ-52,     в     т.ч.|7,50R20        |В-196, ИЯ-196     |   90    |

|   |специальные          и|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |специализированные  на|7,50-20        |ИЯ-112А           |   80    |

|   |базе   их      шасси и|               |——————————————————|—————————|

|   |модификации           |               |МИ-173, МИ-173-1  |   80    |

|———|——————————————————————|               |——————————————————|—————————|

|2. |ГАЗ-53А,     ГАЗ-3307,|               |Я-151             |   75    |

|   |-3309,     в      т.ч.|               |                  |         |

|   |специальные          и|               |                  |         |

|   |специализированные  на|               |                  |         |

|   |базе   их      шасси и|               |                  |         |

|   |модификации           |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |8,25-20        |ИК-6АМ,  ИК-6АМ-1,|   75    |

|   |                      |               |ИК-6АМО           |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |8,25R20        |К-55А, КИ-55А     |   70    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |КИ-63             |   80    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |К-84              |   85    |

|———|——————————————————————|               |——————————————————|—————————|

|3. |ГАЗ-66,     в     т.ч.|               |У-2               |   75    |

|   |специальные          и|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |специализированные  на|12.00R18       |К-70              |   50    |

|   |базе   их      шасси и|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |модификации           |12,00-18       |КИ-115            |   65    |

|4. |ЗИЛ-130,      -431410,|               |                  |         |

|   |-433100,    в     т.ч.|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |специальные          и|9,00-20        |ВИ-244, ВИ-244-1  |   75    |

|   |специализированные  на|               |——————————————————|—————————|

|   |базе   их      шасси и|               |И-252Б            |   70    |

|   |модификации           |               |                  |         |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |9,00R20        |ИН-142БМ.ИН-142Б-1|   75    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |O-40-БМ-1         |   75    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |М-184             |   75    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |БЦИ-342           |   80    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |БИ-366            |   80    |

|———|——————————————————————|               |                  |         |

|5. |ЗИЛ-5301  "Бычок",   в|               |                  |         |

|   |т.ч.     специальные и|               |                  |         |

|   |специализированные  на|               |                  |         |

|   |базе   их      шасси и|               |                  |         |

|   |модификации           |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |225/75R16C     |М-253             |   45    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|6. |ЗИЛ-131, -4334, в т.ч.|12,00R20       |Я-439,      ДП-20,|   50    |

|   |специальные          и|               |Я-462             |         |

|   |специализированные  на|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |базе   их      шасси и|12,00-20       |КИ-113            |   75    |

|   |модификации           |               |                  |         |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |М-93              |   70    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|      Грузовые автомобили полной массой свыше 12 т (категория N3)      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. |ЗИЛ-133,    в     т.ч.|9,00R20        |O-40БМ-1          |   70    |

|   |специальные          и|               |——————————————————|—————————|

|   |специализированные  на|               |И-Н142Б, И-Н142Б-1|   70    |

|   |базе   их      шасси и|               |——————————————————|—————————|

|   |модификации           |               |0-43              |   70    |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |9,00-20        |ВИ-244, ВИ-244-1  |   70    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|2. |КамАЗ-5320,  -53212-5,|9,00R20        |ИН-142БМ.ИН-142Б-1|   80    |

|   |-54112,     в     т.ч.|               |——————————————————|—————————|

|   |специальные          и|               |O-40-БМ-1         |   80    |

|   |специализированные  на|               |——————————————————|—————————|

|   |базе   их      шасси и|               |М-184             |   80    |

|   |модификации           |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |БЦИ-342           |   80    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |БИ-366            |   80    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|3. |КамАЗ-5315           и|11,00R20       |И-111А            |   85    |

|   |модификации           |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|4. |КамАЗ-55102,  -5511  и|9,00R20        |ИН-142БМ.ИН-142Б-1|   80    |

|   |модификации           |               |——————————————————|—————————|

|   |(самосвалы)           |               |O-40-БМ-1         |   80    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |БЦИ-342           |   80    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|5. |КамАЗ-55111,    -55118|10,00R20       |И-281             |   85    |

|   |(самосвалы)           |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|6. |КамАЗ-5410,     -54112|9,00R20        |И-Н142Б, И-Н142Б-1|   80    |

|   |(седельные тягачи)    |               |                  |         |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |О-40БМ-1          |   80    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |М-184             |   80    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |БЦИ-342           |   75    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |О-43              |   75    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|7. |КамАЗ-43101,   -43105,|1220x400-533   |И-П184            |   60    |

|   |-43106,     в     т.ч.|               |                  |         |

|   |специальные          и|               |                  |         |

|   |специализированные  на|               |                  |         |

|   |базе   их      шасси и|               |                  |         |

|   |модификации           |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|8. |КрАЗ-250              |11,00R20       |И-68А             |   80    |

|   |(автомобильные   шасси|               |                  |         |

|   |для          установки|               |                  |         |

|   |специальных надстроек,|               |                  |         |

|   |оборудования         и|               |                  |         |

|   |кузовов)              |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |12,00R20       |ИД-304            |   80    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|9. |КрАЗ-6444,     -258Б1,|11.00R00       |И-68А             |   70    |

|   |-5444       (седельные|               |                  |         |

|   |тягачи)               |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |12,00R20       |И-109Б            |   90    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |ИД-304            |   80    |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |12,00-20       |ВИ-243            |   80    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|10.|КрАЗ-65032,     -6510,|12,00R20       |И-109Б            |   85    |

|   |-256Б-1 (самосвалы)   |               |                  |         |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |ИД-304            |   80    |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |12,00-20       |ВИ-243, ВИ-243-1  |   80    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|11.|КрАЗ-643701 (лесовоз) |12,00-20       |ВИ-243            |   80    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|12.|КрАЗ-260,    в    т.ч.|1300x530-533   |ВИ-3, ВИД-201     |   85    |

|   |специальные          и|               |                  |         |

|   |специализированные  на|               |                  |         |

|   |базе   их      шасси и|               |                  |         |

|   |модификации           |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|13.|МАЗ-5337,       -53373|11,00R20       |И-111АМ           |   100   |

|   |(автомобильные   шасси|               |——————————————————|—————————|

|   |для       комплектации|               |И-68А             |   80    |

|   |специализированных    |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |кузовов и  установок),|12,00R20       |И-109Б            |   90    |

|   |МАЗ-53371,     -53368,|               |——————————————————|—————————|

|   |-53363,        -53366,|               |БЦИ-150А          |   90    |

|   |-53362, -6303, -63035,|               |——————————————————|—————————|

|   |-63038,    -63035-100,|               |ИД-304            |   80    |

|   |-63171, -509А,  -5434,|               |                  |         |

|   |-64255, -6303-26      |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |И-332             |   75    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |БИ-368            |   85    |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |12,00-20       |ИЯВ-12Б           |   80    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |ВИ-243-1,   ВИ-243|   80    |

|   |                      |               |А,Б,М             |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|14.|МАЗ-5433,      -54331,|11,00R20       |И-111АМ           |   90    |

|   |-54323,        -54328,|               |——————————————————|—————————|

|   |-54329,        -54326,|               |И-68А             |   75    |

|   |-54327,   -543268-020,|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |-64221, -64229, -64224|12,00R20       |И-109Б            |   85    |

|   |(седельные тягачи)    |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |БЦИ-150А          |   85    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |ИД-304            |   75    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |И-332             |   70    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |БИ-368            |   80    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|15.|МАЗ-5549,       -5551,|12,00-20       |ИЯВ-12Б           |   80    |

|   |-55516,        -55513,|               |                  |         |

|   |-55514, -5552,  -5516,|               |                  |         |

|   |551603-023,     -55165|               |                  |         |

|   |(самосвалы)           |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |ВИ-243            |   80    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |12,00R20       |И-109Б            |   85    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |ИД-304            |   85    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |11,00R20       |И-68А             |   75    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|16.|Урал-4320,   -4320-10,|14,00-20       |ОИ-25             |   65    |

|   |4320-0611, -5323-20, в|               |                  |         |

|   |т.ч.     специальные и|               |                  |         |

|   |специализированные  на|               |                  |         |

|   |базе   их      шасси и|               |                  |         |

|   |модификации           |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|17.|Урал-4320-0911,       |1200x500-508   |ИД-П284           |   60    |

|   |-43206, -6361-01      |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|18.|Урал-4420-01,         |1100x400-533   |О-47А             |   50    |

|   |-44202-10,   -63614-01|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |(седельные тягачи)    |1200x500-508   |ИД-П284           |   55    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|19.|Урал-5960-10,         |1200x500-508   |ИД-П284           |   55    |

|   |-5960-10-04,          |               |                  |         |

|   |-5960-10-02,  -6902-10|               |                  |         |

|   |(лесовозы)            |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|20.|Урал-5557-10/31,      |1200x500-508   |ИД-П284           |   55    |

|   |-55571-30,   -63615-01|               |                  |         |

|   |(самосвалы)           |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|21.|Урал-IVECO-63291,     |12,00R20       |0-75              |   80    |

|   |-632920     (седельные|               |                  |         |

|   |тягачи)               |               |                  |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|             Грузовые автомобили зарубежного производства              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Грузовые автомобили полной массой до 3,5 т включительно (категория N1) |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. |Mercedes-Benz  208   D|195R15         |шины   зарубежного|   60    |

|   |"Спринтер"            |               |производства      |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|2. |Mercedes-Benz  308   D|225R15         |шины   зарубежного|   60    |

|   |"Спринтер"            |               |производства      |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|3. |Ford Tranzit          |185R14         |шины   зарубежного|   70    |

|   |                      |               |производства      |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |Я-538             |   60    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|      Грузовые автомобили полной массой свыше 12 т (категория N3)      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. |Автомобили      Tatra,|12,00-20       |ВИ-243            |   80    |

|   |LIAZ, Magirus         |               |                  |         |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |11,00R20       |И-111А,М          |   95    |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |12,00R20       |фирмы "Matador"   |   90    |

|   |                      |11,00R20       |                  |         |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |"Barum"           |   95    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |"Taurus"          |   110   |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |"Bridgstone"      |   130   |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |"Pirelli"         |   130   |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |"Firestone"       |   140   |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |"Semperit"        |   140   |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |"Hankook"         |   150   |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |"Continental"     |   150   |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |"Mishelin"        |   170   |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|2. |Седельные       тягачи|11,00R20,      |фирмы "Matador"   |   90    |

|   |Volvo,           LIAZ,|12,00R20,  295/|                  |         |

|   |Mercedes-Benz,  Iveco,|80R22.5,   315/|                  |         |

|   |Scania, Tatra, Renault|80R22.5,   365/|                  |         |

|   |и полуприцепы         |80R22.5    385/|                  |         |

|   |                      |65R22.5        |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |"Barum"           |   100   |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |"Taurus"          |   120   |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |"Bridgstone"      |   140   |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |"Pirelli"         |   140   |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |"Firestone"       |   150   |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |"Semperit"        |   150   |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |"Hankook"         |   160   |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |"Continental"     |   160   |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |"Mishelin"        |   180   |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |11,00-20       |И-111А,М          |   90    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |И-303             |   100   |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица 3

Среднестатистический пробег шин автобусов и троллейбусов (категории М2 и М3)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |    Базовая модель    |  Обозначение  |   Модель шины    |Среднес- |

|п/п|      автомобиля      | (типо-размер) |                  |татисти- |

|   |                      |     шины      |                  | ческий  |

|   |                      |               |                  | пробег  |

|   |                      |               |                  |  шины,  |

|   |                      |               |                  | тыс. км |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

| 1 |          2           |       3       |        4         |    5    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     Автобусы и троллейбусы производства России и стран членов СНГ     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. |АКА  5225  Россиянин",|275/70R22,5    |КАМА-2001         |   65    |

|   |АКА 6226 Россиянин"   |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|2. |"Волжанин"        5256|11/70R22,5     |И-305 И-334       |   60    |

|   |"Волжанин" 5270       |               |                  |         |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |295/80R22,5    |Я-454             |   65    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|3. |Автобусы     семейства|175R16C        |К-135,      Я-462,|   60    |

|   |ГАЗ-221400,     -3302,|               |И-512,    ВЛИ-10М,|         |

|   |-3221,  -2705,   -3232|               |Бр-102, ВИ-14     |         |

|   |"Газель" и модификации|               |                  |         |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |175/80R16C     |Я-447, ДП-10      |   60    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|4. |Автобусы     семейства|225/60R16      |М-250, К-174      |   60    |

|   |ГАЗ-2217  "Соболь"   и|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |модификации           |215/65R16      |К-181             |   60    |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |185/75R16      |К-156,      К-170,|   55    |

|   |                      |               |К-182, М-219      |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|5. |ЗИЛ-3250,        -3251|225/75R16C     |М-253,      Я-462,|   55    |

|   |"Бычок" и модификации |               |ДП-20,      БЦ-26,|         |

|   |                      |               |И-359             |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|6. |КАвЗ-3976,     -39765,|8,25R20        |К-55А, КИ-55А     |   80    |

|   |-3276,         -3275 и|               |                  |         |

|   |модификации           |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |Вл-25,И397        |   80    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |КИ-63             |   80    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |К-84, КИ-111      |   95    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |У-2               |   70    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |8,25-20        |ИК-6АМ,  ИК-6АМ-1,|   80    |

|   |                      |               |ИК-6АМО           |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|7. |КАвЗ-3244             |225/75R16C     |М-253, Я-439      |   60    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|8. |ЛАЗ-695,        -699 и|10,00-20       |ИВЛ-1А, ИВЛ-1АБ   |   80    |

|   |модификации           |               |                  |         |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |10,00R20       |ОИ-73А, Б         |   80    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |И-А185,   И-А185М,|   75    |

|   |                      |               |БЦИ-185           |         |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |Беп-25            |   80    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|9. |ЛАЗ-4202              |10,00R20       |ОИ-73А.Б          |   75    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |И-А185,   И-А185М,|   75    |

|   |                      |               |БЦИ-185           |         |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |Бел-25            |   75    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|10.|ЛАЗ-52523             |10,00R20       |ОИ-73А,Б          |   70    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |И-185,    И-А185М,|   70    |

|   |                      |               |БЦИ-185           |         |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |Бел-25            |   70    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|11.|ЛиАЗ-677 и модификации|10,00R20       |ОИ-73А,Б          |   80    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |И-309             |   80    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |ИА-265-1          |   70    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |ИА-268            |   80    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |Бел-25            |   75    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |И-185А,   И-А185М,|   70    |

|   |                      |               |БЦИ-185           |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|12.|ЛиАЗ-5256            и|11/70R22,5     |И-305             |   60    |

|   |модификации           |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |И-334             |   60    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|13.|МАЗ-101, -103, -104   |11/70R22,5     |И-305, И-334      |   60    |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |11R22,5        |Я-467, VS-9       |   65    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|14.|МАРЗ-52661,    -42191,|11/70R22,5     |И-305, И-334      |   60    |

|   |-4219                 |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|15.|ПАЗ-3205,      -3206 и|7,50-20        |ИЯ-112А           |   80    |

|   |модификации           |               |                  |         |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |8,25-20        |ИК-6АМ,  ИК-6АМ-1,|   80    |

|   |                      |               |ИК6АМО            |         |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |8,25R20        |К-55А, КИ-55А     |   80    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |КИ-63             |   80    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |К-84              |   95    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |Вл-25,И-397       |   80    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |КИ-111            |   100   |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |У-2               |   70    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|16.|ПАЗ-42231, -52691     |295/80R22,5    |Я-454             |   85    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|17.|Псковавто-22.14       |175R16C        |К-135,      Я-462,|   60    |

|   |                      |               |И-512,    ВЛИ-10М,|         |

|   |                      |               |Бр-102, ВИ-14     |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|18.|Псковавто АПВУ        |8,40-15        |Бел-11            |   50    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|19.|РАФ-2203-01          и|185/80R15C     |И-243, 0-95       |   45    |

|   |модификации,          |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |РАФ-22038-02          |185/82R15C     |Я-288             |   50    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|20.|САРЗ-3280, СЕМАР-3235 |8,25R20        |К-55ЯА, КИ-55А    |   80    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |КИ-63             |   80    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |К-84              |   95    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |Вл-25, И-397      |   80    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |КИ-111            |   100   |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |У-2               |   70    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|21.|УАЗ-452               |8,40-15С       |Я-245             |   50    |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |215/90-15С     |Я-245-1           |   50    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|22.|УАЗ-2206, -22069      |8,40-15С       |Я-245, Я-192      |   50    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|23.|ЯАЗ-5267              |11/70R22,5     |И-305             |   60    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |И-334             |   60    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|24.|Троллейбусы           |12,00-20       |ВИ-243М, ВИ-243А.Б|   55    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |K-129, M-28       |   65    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |ИЯ-241            |   65    |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |12.00R20       |ИД-109Б, 0-75     |   65    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |VS-15             |   75    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |И-332,      И-368,|   80    |

|   |                      |               |БИ-368            |         |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |ИД-304            |   80    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |И-150А, БЦИ-150А  |   80    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                   Автобусы зарубежного производства                   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. |Vdvo-B   ОМА   "Safle"|295/80-22,5    |шины   зарубежного|   95    |

|   |Volvo-B 12 Carrus star|               |производства      |         |

|   |602                   |               |                  |         |

|   |——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |Volvo-B7RF Avtomontaza|12R22,5        |шины   зарубежного|   85    |

|   |                      |               |производства      |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|2. |lkarus-260,     -280 и|11,00-20       |В-195             |   70    |

|   |модификации           |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |фирма "Taurus"    |   80    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |фирма "Barum"     |   70    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |11,00R20       |И-111А,М          |   75    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |И-68А, М-206      |   75    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |И-303             |   80    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |               |VS-7              |   70    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |В-212             |   70    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |фирма "Barum"     |   75    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |фирма "Taurus"    |   75    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |фирма "Matador"   |   75    |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |10,00R20       |И-185А,   И-А185М,|   75    |

|   |                      |               |БЦИ-185           |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|3. |lkarus-350.00, -365.10|10,00R20       |И-185А,   И-А185М,|   80    |

|   |                      |               |БЦИ-185           |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|4. |lkarus-415.08         |10,00R20       |И-185А,   И-А185М.|   75    |

|   |                      |               |БЦИ-185           |         |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |12R22,5        |фирма "Matador"   |   90    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |фирма "Taurus"    |   75    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|5. |lkarus-435.01         |10.00R20       |И-185А,   И-А185М,|   75    |

|   |                      |               |БЦИ-185           |         |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |275/80R22,5    |фирма "Matador"   |   65    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |фирма "Taurus"    |   85    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|6. |lkarus-250,     -256 и|11,00R20       |И-303             |   80    |

|   |модификации           |               |                  |         |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |И-111А,М          |   80    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |фирма "Matador"   |   75    |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |10,00R20       |B-185A,   И-А185М,|   80    |

|   |                      |               |БЦИ-185           |         |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |И-321             |   65    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |ИА-265-1          |   75    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |фирма "Barum"     |   80    |

|   |                      |               |——————————————————|—————————|

|   |                      |               |фирма "Taurus"    |   80    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|7. |Ford Transit          |185R14C        |шины   зарубежного|   60    |

|   |                      |               |производства      |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |195R14C        |шины   зарубежного|   60    |

|   |                      |               |производства      |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |205/70R14C     |шины   зарубежного|   55    |

|   |                      |               |производства      |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |225/70R15C     |шины   зарубежного|   65    |

|   |                      |               |производства      |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|8. |Hyundai H 100         |185R14         |шины   зарубежного|   50    |

|   |                      |               |производства      |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|9. |Karosa   C834,   C835,|10,00R20       |фирма "Barum"     |   75    |

|   |B831, B832            |               |                  |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|10.|Karosa В 931Е         |10,00R20       |фирма "Barum"     |   80    |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |275/70R22,5    |фирма "Barum"     |   85    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|11.|MAN-192               |11R22,5        |И-336, И-346      |   70    |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|12.|MAN SL 232/222        |11,00R20       |шины   зарубежного|   85    |

|   |                      |               |производства      |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|13.|Mercedes Benz О 325, О|11R22,5        |шины   зарубежного|   95    |

|   |345, О 345 G          |               |производства      |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|14.|Mersedes Benz О 330   |12R22,5        |шины   зарубежного|   95    |

|   |                      |               |производства      |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|15.|Mersedes  Benz  О  303|295/80R22,5    |шины   зарубежного|   100   |

|   |"Витязь", "Стайер"    |               |производства      |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|16.|Mitsubishi L-30       |6,00-14C       |шины   зарубежного|   55    |

|   |                      |               |производства      |         |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |185R14C        |шины   зарубежного|   60    |

|   |                      |               |производства      |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|17.|Nissan Urvan          |6,00-14C       |шины   зарубежного|   55    |

|   |                      |               |производства      |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|18.|Scania city bus       |11,00R20       |шины   зарубежного|   85    |

|   |                      |               |производства      |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|19.|ТАМ 260 A 119T        |10,00R20       |шины   зарубежного|   100   |

|   |                      |               |производства      |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|20.|ТАМ 161 A85T          |8,25RR20       |шины   зарубежного|   90    |

|   |                      |               |производства      |         |

|———|——————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|

|21.|Volkkswagen Caravella |195/70R15C     |шины   зарубежного|   60    |

|   |                      |               |производства      |         |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |205/65R15C     |шины   зарубежного|   50    |

|   |                      |               |производства      |         |

|   |                      |———————————————|——————————————————|—————————|

|   |                      |205/60R15      |шины   зарубежного|   55    |

|   |                      |               |производства      |         |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица 4

Поправочные коэффициенты (К1) в зависимости от категории условий эксплуатации автотранспортных средств

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|        N п/п         |   Категория условий    |          К1           |

|                      |      эксплуатации      |                       |

|——————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|

|          1.          |           I            |          1,0          |

|——————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|

|          2.          |           II           |          1,0          |

|——————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|

|          3.          |          III           |         0,95          |

|——————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|

|          4.          |           IV           |         0,90          |

|——————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|

|          5.          |           V            |         0,90          |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица 5

Поправочные коэффициенты (К2) в зависимости от условий работы автотранспортных средств

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |      Условия работы автотранспортных средств      |      К2*      |

|п/п|                                                   |               |

|———|———————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|1. |Постоянная работа в каменных карьерах              |     0,85      |

|———|———————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|2. |Постоянная работа на разработках угля  и  руды  при|     0,85      |

|   |добыче   открытым   способом,   а      также вывозе|               |

|   |металлолома и стеклобоя                            |               |

|———|———————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|3. |Постоянная  работа  на  загрузке  из   бункеров или|     0,85      |

|   |экскаватором,  а  также  на     лесоразработках, на|               |

|   |стройках, на строительстве и ремонте дорог         |               |

|———|———————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|4. |Работа на  вывозке  нефтепродуктов  и   химикатов в|     0,85      |

|   |условиях, разрушающих автомобильные шины           |               |

|———|———————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|5. |Постоянная работа с прицепами, полуприцепами       |     0,90      |

|———|———————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|6. |Постоянная    работа    автобусов        в условиях|     0,90      |

|   |международных и междугородних перевозок            |               |

|———|———————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|7. |Работа скорой и неотложной медицинской помощи      |     0,90      |

|———|———————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|8. |Работа в условиях частых технологических остановок,|     0,85      |

|   |связанных  с  погрузкой  и  выгрузкой,   посадкой и|               |

|   |высадкой пассажиров                                |               |

|———|———————————————————————————————————————————————————|———————————————|

|9. |Почасовая работа при обслуживании предприятий      |     1.10      |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

* Примечание: для других условий работы автотранспортных средств К2=1

Таблица 6

Классификация условий эксплуатации

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Кате-|За пределами пригородной зоны (более 50 км |  В малых городах (до 100 тыс.  | В больших городах (более 100 тыс.  | Народнохозяйственное и |

|гория|            от границы города)             | жителей) и в пригородной зоне  |              жителей)              |    административное    |

|усло-|                                           |                                |                                    | значение автомобильной |

| вий |                                           |                                |                                    |         дороги         |

|эксп-|                                           |                                |                                    |                        |

|луа- |                                           |                                |                                    |                        |

|тации|                                           |                                |                                    |                        |

|—————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————————|

|  I  |Д_1-Р_1, Р2, Р_3                           |                                |                                    |Iа    -    магистральные|

|     |                                           |                                |                                    |автомобильные     дороги|

|     |                                           |                                |                                    |общегосударственного    |

|     |                                           |                                |                                    |значения,  в  том  числе|

|     |                                           |                                |                                    |для       международного|

|     |                                           |                                |                                    |сообщения               |

|     |                                           |                                |                                    |————————————————————————|

|     |                                           |                                |                                    |Iб    -    автомобильные|

|     |                                           |                                |                                    |дороги                  |

|     |                                           |                                |                                    |общегосударственного (не|

|     |                                           |                                |                                    |отнесенные  к  категории|

|     |                                           |                                |                                    |la),   республиканского,|

|     |                                           |                                |                                    |областного    (краевого)|

|     |                                           |                                |                                    |значения                |

|—————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————————|

| II  |Д_1-Р4 Д_2-Р_1, Р_2,Р_3, Р_4               |Д_1-Р_1, Р2, Р_3, Р_4           |-                                   |Автомобильные     дороги|

|     |Д_3-Р_1, Р_2, Р_3                          |Д_2-Р_1                         |                                    |общегосударственного (не|

|     |                                           |                                |                                    |отнесенные  к  категории|

|     |                                           |                                |                                    |la,                 Iб),|

|     |                                           |                                |                                    |республиканского,       |

|     |                                           |                                |                                    |областного    (краевого)|

|     |                                           |                                |                                    |значения                |

|—————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————————|

| III |Д_1-P_5                                    |Д_1 - P_5                       |Д_1 - Р_1, Р_2, Р_3, Р_4, Р_5       |Автомобильные     дороги|

|     |Д_2-Р_5                                    |Д_2 - Р_1, Р_2, Р_3, Р_4, Р_5   |Д_2 - Р_1, Р_2, Р_3, Р_4            |общегосударственного,   |

|     |Д_3-Р_4, Р_5                               |Д_3 - Р_1, Р_2, Р_3, Р_4, Р_5   |Д_3 - Р_1, Р_2, Р_3                 |республиканского        |

|     |Д_4-Р_1,Р_2,Р_3, Р_4, Р_5                  |Д_4 - Р_1,Р_2,Р_3, Р_4, Р_5     |Д4 - Р_1                            |(краевого)           (не|

|     |                                           |                                |                                    |отнесенные  к  категории|

|     |                                           |                                |                                    |la   и    II),    дороги|

|     |                                           |                                |                                    |местного значения       |

|—————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————————|

| IV  |Д_5 - Р_1, Р_2, Р_3, Р_4, Р_5              |Д_5 - P_1, P_2, P_3, Р_4, Р_5   |Д_2 - Р_5                           |Автомобильные     дороги|

|     |                                           |                                |Д_3 - Р_4, Р_5                      |республиканского        |

|     |                                           |                                |Д_4 - Р_1, Р_2, Р_3, Р_4, Р_5       |областного (краевого)  и|

|     |                                           |                                |Д_5 - Р_1, Р_2, Р_3, Р_4, Р_5       |местного  значения   (не|

|     |                                           |                                |                                    |отнесенные к  категориям|

|     |                                           |                                |                                    |Iб, II, III)            |

|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|  V  |Д_5 - Р_1, Р_2, Р_3, Р_4, Р_5                                                                                    |Автомобильные     дороги|

|     |                                                                                                                 |местного значения (кроме|

|     |                                                                                                                 |отнесенных к  категориям|

|     |                                                                                                                 |III, IV)                |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Дорожные покрытия:

Д_1 - цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика;

Д_2 - битумоминеральные смеси (щебень или гравий, обработанные битумом);

Д_3 - щебень (гравий) без обработки, дегтебетон;

Д_4 - булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень, обработанные вяжущими материалами, зимники;

Д_5 - грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами; лежневое и бревенчатое покрытия;

Д_6 - естественные грунтовые дороги; временные внутрикарьерные и отвальные дороги; подъездные пути, не имеющие твердого покрытия.

Тип рельефа местности (определяется высотой над уровнем моря):

Р_1 - равнинный (до 200 м);

Р_2 - слабохолмистый (свыше 200 до 300 м);

Р_3 - холмистый (свыше 300 до 1000 м);

Р_4 - гористый (свыше 1000 м до 2000 м);

Р_5- горный (свыше 2000 м).

Приложение 1

справочное

Классификация автотранспортных средств

Автотранспортные средства (АТС) разделяются на пассажирские, грузовые и специальные.

К пассажирским автотранспортным средствам относятся легковые автомобили и автобусы, к грузовым - грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы, в т.ч. специализированные, к специальным относятся автотранспортные средства, предназначенные для выполнения различных, преимущественно нетранспортных работ. Автотранспортные средства подразделяются на категории, приведенные в таблице.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Категория  |   Разрешенная    |          Характеристика АТС           |

|    АТС     |   максимальная   |                                       |

|            |     масса, т     |                                       |

|————————————|——————————————————|———————————————————————————————————————|

|М1          |Не                |Предназначены для перевозки  пассажиров|

|            |регламентируется  |и имеющие не более 8 мест для  сидения,|

|            |                  |кроме    места    водителя    (легковые|

|            |                  |автомобили)                            |

|————————————|——————————————————|———————————————————————————————————————|

|М2 МЗ       |До 5,0 Свыше 5,0  |Те  же,  имеющие  более  8     мест для|

|            |                  |сидения,    кроме    места     водителя|

|            |                  |(автобусы, для М2, в т.ч сочлененные)  |

|————————————|——————————————————|———————————————————————————————————————|

|N1, N2, N3  |До 3,5  Свыше  3,5|Предназначены  для   перевозки   грузов|

|            |до 12,0 Свыше 12,0|(грузовые автомобили)                  |

|————————————|——————————————————|———————————————————————————————————————|

|O1          |До 0,75           |Прицепы                                |

|————————————|——————————————————|———————————————————————————————————————|

|O2          |Свыше 0,75 до 3,5 |Прицепы и полуприцепы                  |

|————————————|——————————————————|———————————————————————————————————————|

|O3 O4       |От 3,5 до 10 Свыше|Прицепы и полуприцепы                  |

|            |10,0              |                                       |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————